桃園市都市設計審議（基地面積小於2,000平方公尺且無涉建造執照預審）案件查核表

| 案名 |  | ○○建設○○段○○地號○○新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請人 |  | ○○建設有限公司 負責人：○○○ |  | 地址 | 桃園市○○區○○路○○號○樓 |  | 電話 | (03)300-0000 | 傳真 | (03)300-0000 |  |
| 設計人 |  | ○○○建築師事務所 建築師：○○○ |  | 地址 | 桃園市○○路○○號○樓 |  | 電話 | (03)300-0000 | 傳真 | (03)300-0000 |  |
| 開發座落街廓：○○分區○○用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用途：○○類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 管制項目 |  | 法條條文內容 |  |  | 檢討內容說明 |  |  | 條件符合 |  | 備註 |
| 一 | 建築物開放空間設計原則 |  | (一)各基地之都市計畫土地使用分區管制規定所留設法定退縮距離（以下簡稱土管退縮）範圍直上方不得有任何突出構造物。 |  |  |  |  |  | □是 □否 □免檢討 |  |  |
|  |  |  | (二)帶狀開放空間及無遮簷人行道地坪應為連續性鋪面，車道面應與兩側人行道以斜坡銜接或順平處理。 |  |  |  |  |  | □是 □否 □免檢討 |  |  |
|  |  |  | (三)土管退縮範圍內，除街道家具、公用及消防設備外，不得有任何突出構造物及停車空間。 |  |  |  |  |  | □是 □否 □免檢討 |  |  |
|  |  |  | (四)土管退縮範圍內橫向斷面斜率以百分之二點五設計，並應與相鄰基地人行步道高程順平。(如圖一） 圖一 |  |  |  |  |  | □是 □否 □免檢討 |  |  |
|  |  |  | (五)建築基地面積達一千五百平方公尺以上者，鄰接廣場、綠地、綠帶、公園、兒童遊樂場及人行步道用地，應至少退縮四公尺以上建築。 |  |  |  |  |  | □是 □否 □免檢討 |  |  |
| 二 | 景觀規劃設計原則 |  | (一)圍牆: 1.面建築線側、開放空間、永久性空地等類似空間之圍牆透空率不得小於百分之七十， 圍牆總高度不得超過一點八公尺，牆基高度不得超過六十公分且不納入透空率檢討範圍。 2.圍牆以綠籬代替者不受透空率之限制，總高度不得超過一點八公尺。 3.申請基地與鄰地地界應避免設置擋土牆產生垂直性高差，產生高差者應以緩坡或綠美 化處理。 |  |  |  |  |  | □是 □否 □免檢討 |  | 本點所指開放空間包含建築技術規則之開放空間、土管退縮範圍及鄰接廣場、綠地、綠帶、公園、兒童遊戲場及人行步道等具實質開放空間性質之公共設施用地。 |
|  |  |  | (二)土管退縮範圍內，沿建築線側應種植枝下淨高二公尺以上之喬木，其數量計算以每二十五平方公尺種植一棵為原則，未達一棵以一棵計算。 |  |  |  |  |  | □是 □否 □免檢討 |  | 喬木以4公尺間距種植仍有無法依本原則規定種植足夠數量時，可於基地內補足數量。 |
|  |  |  | (三)喬木植栽以複層綠化與帶狀樹穴為優先，植栽槽寬度、深度至少在一點五公尺以上。非屬沿建築線之綠化植栽部分，其喬木覆土深度應在一點五公尺以上，但綠化植栽範圍在長三公尺以上及寬二公尺以上，或植栽面積達六平方公尺以上者，其喬木覆土深度得為一公尺以上；且綠化植栽範圍在長、寬各三公尺以上者，並得以土堆方式設計景觀綠化，其土堆高度自地面起算應在一公尺以下。(如圖一) |  |  |  |  |  | □是 □否 □免檢討 |  |  |
|  |  |  | (四)土管退縮距離加一公尺範圍外得以花台方式綠化植栽，其高度應在零點四五公尺以下。(如圖一) |  |  |  |  |  | □是 □否 □免檢討 |  |  |
|  |  |  | (五)沿街喬木株距以四公尺至六公尺，並以桃園市都市設計審議案件建議與不建議樹種整理表種植常綠開展型原生樹種為原則。 |  |  |  |  |  | □是 □否 □免檢討 |  |  |
|  |  |  | (六)地下結構物開挖原則: 建築基地面積未達三千平方公尺者，臨道路、人行步道用地、廣場用地一點五公尺範圍內，地下一層建築不得開挖地下室(如圖二之一)，或得留設長一點五公尺以上，寬、深各一點五公尺以上之植栽槽(如圖二之二)。 圖二之一 圖二之二 |  |  |  |  |  | □是 □否 □免檢討 |  |  |
|  |  |  | (七)沿建築線設置之植栽槽，與相臨地界線應留設寬度二公尺以上鋪面緩衝空間。 |  |  |  |  |  | □是 □否 □免檢討 |  | 基地面寬十公尺以下，得免檢討。 |
| 三 | 交通動線及停車空間設計原則 |  | (一)車道出入口設置 車道出入口延伸車道至建築線間應與車道同寬，其車道臨道路應於基地範圍內留設半徑一公尺之倒角，或得與公有人行道整合設計，免於基地範圍內留設。 |  |  |  |  |  | □是 □否 □免檢討 |  |  |
|  |  |  | (二)機場捷運A7站區整體開發區都市計畫案非住宅使用之汽車停車空間設置標準，除依都市計畫書規定設置外，應增設自設車位，其總計數量應符合建築技術規則停車空間規定。 |  |  |  |  |  | □是 □否 □免檢討 |  |  |
|  |  |  | (三)採集合住宅設計之每一住宅單元，應至少設置一輛機車停車空間。除都市計畫書另有規定者外，機車位尺寸長二公尺寬一公尺，機車車道寬度一點五公尺以上。 |  |  |  |  |  | □是 □否 □免檢討 |  |  |
|  |  |  | (四)建築基地汽車出入口不得設置於下列位置： 1.自道路交叉點、人行穿越道十公尺以內及公車站牌。 2.丁字路口或其他有礙公共安全及公共交通之道路路段或場所。 3.車道出入口坡道起始點與人行開放空間活動界面應留設二公尺以上緩衝空間。 |  |  |  |  |  | □是 □否 □免檢討 |  | 危老案件及申請總容積未超過基準容積者，得免檢討。 |
|  |  |  | (五)人行步道無障礙破口: 1.依市區道路及附屬工程設計規範設計。 2.配合鄰接道路或公共設施人行道高程整體設計。 3.留設於主入口、車道出入口、街角或行人穿越線留設位置。 |  |  |  |  |  | □是 □否 □免檢討 |  |  |
| 四 | 建築量體、造型及色彩設計原則 |  | 住宅區或供集合住宅用途者，六層樓以上之建築物應設置屋頂綠化，其設置面積以不小於頂層樓地板面積（扣除無法綠化面積）之百分之五十為原則，且應至少留設一座昇降機通達屋突層。 |  |  |  |  |  | □是 □否 □免檢討 |  | 位於航高管制地區不在此限。 |
| 五 | 建築設計注意事項 |  | (一)應設置垃圾回收儲存空間，並以設置於地面層或地下層為原則，且應設置垃圾冷藏設備，其設置於地面層者應計入管理委員會使用空間面積檢討。 |  |  |  |  |  | □是 □否 □免檢討 |  | 獨棟或連棟建築物，該棟自地面層至最上層均屬同一住宅單位或連棟式住宅，得免檢討。 |
|  |  |  | (二)水塔(水箱)、空調或其他建築物所需設備等： 1.採適當方式隱藏、美化遮蔽或包覆設計，避免外露。 2.空調室外機空間應檢討管線配置之合理路徑，並隱藏或包覆處理，其淨深應不小於六 十公分且不超出九十公分為原則；空調室外機專用板外緣離地界線應留設一公尺以上。 3.面臨道路之工作陽台應予美化遮蔽設計或景觀隔離處理。 |  |  |  |  |  | □是 □否 □免檢討 |  |  |
|  |  |  | (三)消防救災活動空間應依劃設消防車輛救災活動空間指導原則檢討，並以專章說明。 |  |  |  |  |  | □是 □否 □免檢討 |  | 應併同檢討消防車輛救災活動空間不得影響車道進出口。 |
| 六 | 商業區建築物設計原則 |  | (一)地面層除必要之公共空間，其餘應供商業使用，確保商業使用連續性，並應製作商業規劃專章(包含各層平面圖、剖面圖及商業面積計算圖說)。 |  |  |  |  |  | □是 □否 □免檢討 |  |  |
|  |  |  | (二)非住宅使用空間應展現其用途及格局，其衛生設備及茶水間得於各戶分別設置，且各戶以一處為限。 |  |  |  |  |  | □是 □否 □免檢討 |  |  |
| 七 | 其他 |  | (一)未符合本查核表事項應另提都市設計審議會議同意。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (二)本原則訂定前經審議會核准之案件，辦理變更設計時得依本原則規定辦理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 簽證欄 （建築師） |  |  | 以上審查項目由建築師簽證負責 |  |  |  |  |  |  |  |  |